| GENEL BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı |  |  |  |  | Telefon |  |
| Muayene adresi |  |  |  |  | E-posta |  |
| Periyodik Kontrol Tarihi |  | Takip Kontrol Tarihi |  | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi |  |  |
| Rapor Tarihi |  | Rapor No |  | Kontrol Başlangıç Saati |  |  |
| İSG-Kâtip sözleşme ID |  | İşyeri SGK Sicil No |  | Kontrol Bitiş Saati |  |  |
| Periyodik Kontrol Metodu | TS EN 12897+A1 ‘’Su temini - Dolaylı olarak ısıtılan havalandırmasız (kapalı) ısıtıcılı su depoları için özellikler’’ ve TS 736 ‘’ Sıcak su hazırlayıcılar (Boylerler) - Sıcak su, kaynar su veya buhar ile çalışan’’ standartlarının ilgili maddelerine göre muayene edilmiştir. |  |  |  |  |  |
| ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |

| Cihaz Adı | Cihaz Markası | Cihaz Kodu/Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER

| Tank Markası |  | Manometre Skala Büyüklüğü (Bar) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tank Tipi | ☐Tek Cidarlı ☐ Çift Cidarlı ☐ Tek Serpantin ☐ Çift Serpantin ☐ Elektrikli | Manometre Sayısı (Adet ) |  |
| Tank Türü (Sıcak Ortam Cinsi) | ☐Sıcak Su ☐ Kaynar su ☐ Buhar | Termometre Skala Büyüklüğü (°C) |  |
| Tank Biçimi / (Yatay / Düşey) | ☐Yatay ☐ Düşey | Termometre Sayısı (Adet) |  |
| Tank Seri No |  | Termostat (Adet) |  |
| Tank İmal Yılı |  | Emniyet Ventili Sayısı (Adet) |  |
| Tank Hacim (L) |  | Emniyet Ventili Tipi | ☐ Yaylı ☐ Ağırlıklı |
| Kullanım Yeri |  | Tank Azami Çalışma Basıncı ( Gövde) (Bar) |  |
| Kullanım Amacı |  | Tank İşletme (kullanım) Basıncı (Gövde ) (Bar) |  |
| Boşaltma Vanası (Adet ) |  | Tank (Gövde) Test Basıncı (Bar) |  |
| Emniyet Ventili Açma Basıncı (Bar) |  |  |  |

| TEST DEĞERLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |  |  | Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |
| Hidrostatik Test Basıncı (Bar) |  |  | Emniyet Valfi Test Basıncı (Bar) |  |  |  |  |  |  |
| MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  | D | MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  | D |

| A | ÖLÇÜM CİHAZLARI |  | 14 | Sıcaklık kontrolü (depolanan suyun sıcaklığı, ısı kaynağının/kaynaklarının veya su ısıtıcısının kontrolü |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Basınç ölçüm cihazı (manometre) doğrulaması ve en yüksek çalışma |  |  | ile düzenlenmelidir. örn.işletme termostatı vs.) |  |
|  | basıncının kırmızı renkle işaretlemesi |  | 15 | Sıcaklık emniyet donanımı varlığı Depolanan su sıcaklığının 95 ºC’yi aşmasını önlemek amacıyla, kumanda ve emniyet |  |
| 2 | Basınç ölçüm cihazı (manometre) skala büyüklüğü, deformasyon |  |  | cihazları kullanılmalıdır (enerji kesme cihazı (limit termostat), termostatik kumanda cihazı, sıcaklık düşürme vanası vb.) |  |
|  | durumu ve gerekiyorsa titreşime karşı koruma |  | 16 | Basınç düşürme vanası (regülatör) Şehir şebeke hattından direkt beslenen ya da hidrofor besleme |  |
| 3 | Sıcaklık ölçüm cihazı (termometre) |  |  | basıncının tank işletme basıncının üzerinde olduğu durumlarda basınç düşürme vanası kullanılmalıdır) |  |
| B | DEPOLAMA TANKI |  | 17 | Geri akışın önlenmesi (çekvalf) (tanktaki ısınan suyun soğuk su hattına karışmasını engellemek için, |  |
| 4 | Tank üzerinde üretim sonrası kaynak işlemi |  |  | soğuk su besleme hattı üzerine çekvalf takılmalıdır) |  |
| 5 | Tank üzerinde bir noktada ikiden fazla kesişen kaynak dikişi |  | D | YERLEŞTİRME VE MONTAJ |  |
| 6 | Tank üzerinde yama kaynağı |  | 18 | Yerleştirme (açıklıklar) (Montaj duvara monte edilmedikçe, depolama tankının arkasında 250 mm. |  |
| 7 | Tank yüzeylerinde deformasyon ve/veya malzeme kusuru |  |  | herhangi bir duvardan veya diğer düşey yüzeylerden en az 700 mm. mesafede konumlandırılmalıdır.) |  |
| 8 | Destekler (tank ayakları) ve/veya takviye plakaları |  | 19 | Tank, sağlam ve düzgün bir kaide üzerine oturmuş mu? (yerden en az 50 mm.) |  |
| 9 | Muayene açıklıkları (su ısıtıcılı depolar, içten muayene için vasıtalara sahip olmalıdır) |  | 20 | Tankın bulunduğu alan (yetkisiz kişilerin erişimine ve korozif etkilere karşı önlem) |  |
| 10 | Boşaltma vanası durumu |  | E | DİĞER KONTROLLER |  |
| 11 | Tank soğuk su beslemesinde, sıcak su çıkışında, ısı kaynağı tank giriş- çıkışında, |  | 21 | Üretici etiketi |  |
|  | sirkülasyon hattında kapa vanaları durumu ve işaretlemesi |  | 22 | Çalışma alanı içerisinde ve cihaz üzerinde uyarı etiket ve işaretleri |  |
| 12 | İzolasyon (sıcak nesnelerle temas riski olan boru hattı veya basınçlı kaplarda uygulanır) |  | 23 | Kilitlenebilir ana şalter durumu ve adreslemeleri (Elektrikli ısıtıcısı varsa) |  |
| C | EMNİYET CİHAZLARI / DONANIMI |  | 24 | Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı ve el kitabı vb. |  |
| 13 | Basınç emniyet valfinin (ventil) tanka bağlanması (doğrudan tankla ventil |  |  |  |  |
|  | arasında direnç oluşturacak herhangi bir ekipman olmayacak) |  |  |  |  |

| Kontrol formunda “D” Değerlendirme, “U” Uygun, “UD” Uygun Değil, “U.Y“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır |  |
| --- | --- |
| F. TEST, DENEY VE MUAYENE |  |
| 25. Hidrostatik deney (tank ….. °C su ile …… bar basınçta, ….. dk test altında tutuldu.) tank-gövde sızdırmazlık deneyi |  |
| 26. Emniyet ventili deneyi (………. bar) |  |
| KUSUR AÇIKLAMALARI |  |
| NOTLAR |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR. |  |

| PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |

Bu rapor	(yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.