| GENEL BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı |  |  |  |  | Telefon |  |
| Muayene adresi |  |  |  |  | E-posta |  |
| Periyodik Kontrol Tarihi |  | Takip Kontrol Tarihi |  | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi |  |  |
| Rapor Tarihi |  | Rapor No |  | Kontrol Başlangıç Saati |  |  |
| İSG-Kâtip sözleşme ID |  | İşyeri SGK Sicil No |  | Kontrol Bitiş Saati |  |  |
| Periyodik Kontrol Metodu | TS EN 81-40 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 40: Hareket engelli yolcular için yürüyen merdivenler ve eğimli kaldırma platformları TS EN 81-41 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşıması için özel asansörler - Bölüm 41: Hareket engelli insanların kullanımı için düşey kaldırma platformları |  |  |  |  |  |
| ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |

| Cihaz Adı | Cihaz Markası | Cihaz Kodu/Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

| İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markası |  |  | Kullanım yeri / amacı |  |  |  |  | Bakla adımı (iç uzunluk) (mm) |  |  |  |  |  |  | Halat çapı / donanımı (mm/adet) |  |  | / |  |
| Tipi / Modeli |  |  | Kaldırma yüksekliği (m) |  |  |  |  | Bakla kalıcı uzama (%) |  |  |  |  |  |  | Halatta tel kırıklığı 6d / 30d (adet) |  |  | / |  |
| Seri no |  |  | Durak sayısı (adet) |  |  |  |  | Hızı (m/s) |  |  |  |  |  |  | Halatta çap daralması (%) |  |  |  |  |
| İmal yılı |  |  | Kumanda tipi |  |  |  |  | Platform tipi |  |  |  |  |  |  | Kapasite (kg) |  |  |  |  |
| Ekipman Tipi |  |  | Elektrikli Hidrolik Kremayer Pinyon Dişli Merdiven Tipi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEST DEĞERLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |
| Statik Test Yükü (Kg) |  |  |  |  |  |  | Dinamik Test Yükü (Kg) |  |  |  |  |  |  |  | Test Yükü (Kg) |  |  |  |  |  |
| MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  | MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER |  |  |  |  |  |  |  |  | D |
| A. KUYU/AÇIKLIKLAR |  |  |  |  |  |  |  |  | 35. Kabin üstü acil durdurma butonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kuyu duvarları (tam kapalı veya kısmen kapalı) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36. Kabin üstü bakımcı kumandası (yön ve normal-revizyon anahtarı, kumanda işaretlemeleri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. (varsa) Kuyu dibi durdurma butonu |  |  |  |  |  |  |  |  | 37. Üst patenler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Muayene ve imdat kapıları, muayene kapakları |  |  |  |  |  |  |  |  | 38. Halat/zincir bağlantı ve yapısı (tellenme, kopuk, sökülme, deformasyon, gerginlik, sonlandırma, en az iki adet olması) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Platforma ait olmayan teçhizat, havalandırma, temizlik, su ve nem veya drenaj |  |  |  |  |  |  |  |  | H. MAKİNE DAİRESİ/MEKANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Kuyuda mahsur kalma (merdiven, platformdan çıkış ve/veya alarm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39. Makine dairesi/mekanı (giriş kapısı, kilit, temizlik, işaretleme, merdiven, korkuluk, kanca, seyir defteri, bakım defteri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Kuyu altı ve üstü güvenlik hacmi ve ekipmanların kuyu tabanı ve tavanına teması |  |  |  |  |  |  |  |  | 40. Aydınlatma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Kuyu aydınlatması veya priz (sabit aydınlatma veya kullanılabilecek bir seyyar aydınlatma için priz) |  |  |  |  |  |  |  |  | I. ELEKTRİK TESİSATI VE ELEKTRİK PANOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Açıklıklar ve emniyet mesafeleri (merdiven tipi için) |  |  |  |  |  |  |  |  | 41. Kilitlenebilir ana şalter ve yetkisiz kullanımın engellenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. PLATFORM/KABİN VE/VEYA KARŞI AĞIRLIK KILAVUZ RAYLARI |  |  |  |  |  |  |  |  | 42. Kaçak akıma karşı koruma (aydınlatma, priz vb. devreler için 30 mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Platform/kabin kılavuz rayları |  |  |  |  |  |  |  |  | 43. Kontaktörlerin yapışma riskinin önlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Karşı ağırlık kılavuz rayları |  |  |  |  |  |  |  |  | 44. Aşırı akıma karşı koruma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Katlanabilir ray |  |  |  |  |  |  |  |  | 45. Elektrik ve/veya kumanda panosu (koruma, adresleme ve montaj) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. KUMANDA SİSTEMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46. Topraklama (platform, ray, motor, kat kapıları vb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Platform/kabin ve kat kumanda tablosu (gösterge, kat butonları, durak numaraları vb.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 47. Kuyu, kabin üstü, makine dairesi ve panolarda elektrik tesisatının düzenli olması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Alarm sistemi |  |  |  |  |  |  |  |  | 48. (varsa) Çalışma alanlarında priz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Kumandaların bas bırak olması |  |  |  |  |  |  |  |  | 49. Atmosfere açık çalışma için koruma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Acil durdurma butonu (platformda bulunan kumanda üzerinde) |  |  |  |  |  |  |  |  | İ. SINIRLAYICILAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Bükülgen kablolar ve takoz bağlantısı |  |  |  |  |  |  |  |  | 50. Alt sınır kesiciler (mekanik ve elektrikli) (hidrolik sistemlerde yok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. İniş kontrol konumları |  |  |  |  |  |  |  |  | 51. Üst sınır kesiciler (mekanik ve elektrikli) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. PLATFORM/KABİN ALTI |  |  |  |  |  |  |  |  | 52. Beyan kapasite (aşırı yük) sınırlayıcı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Civata bağlantıları |  |  |  |  |  |  |  |  | J. TAHRİK GRUBU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Etek sacı |  |  |  |  |  |  |  |  | 53. Makina montajı, mil, yan yatak, dişli sitemi, yağlama, temizlik, ses ve titreşim, kayış, deformasyon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Alt patenler |  |  |  |  |  |  |  |  | 54. Motor montajı ve yağlama durumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. PLATFORM/KABİN VE AYDINLATMA |  |  |  |  |  |  |  |  | 55. Fren kolu, volan, balatalar, fren bağlantı tiji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Kapasite etiketi, platform etiketi ve işletme talimatı |  |  |  |  |  |  |  |  | 56. Hidrolik ünite (elle kumandalı aşağı ve yukarı hareket düzenekleri, ana kapama valfi, yağ seviyesi, manometre vb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Platform/kabin yapısı, alanı, duvarları, tabanı ve/veya tavanı ( ≤ 2 m2, ayakta durma alanı ≥ 325 X 350 mm ve zeminden en fazla 200 mm yükseklik, tekerlekli sandalye için en fazla 900 X 1250 mm kamusal alan için en az 750 X 900 mm, kaymaz zemin ve düşemeye karşı koruma ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 57. Kremayer ve pinyon dişli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Durak kapısı ile platform/kabin giriş eşiği arası mesafe (≤ 20 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 58. Vida somun sistemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Aydınlatma, acil aydınlatma ve haberleşme |  |  |  |  |  |  |  |  | K. DİĞER KONTROLLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Hassas kenar ve fotosel |  |  |  |  |  |  |  |  | 59. Kurtarma talimatı ve acil durum çalışması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Korkuluk veya bariyer kolu |  |  |  |  |  |  |  |  | 60. Tüm kasnaklarda/çarklarda halatın/zincirin yuvalarından çıkmasının engellenmesi ve yabancı madde girişinin engellenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Katlanır tip oturak |  |  |  |  |  |  |  |  | 61. Tüm kasnak, makara veya çark yapısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. DURAK KAPILARI/MAHFAZALAR/RAMPALAR |  |  |  |  |  |  |  |  | 62. Halat veya zincir gevşeme algılama tertibatı (merdiven tipi için) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Kapı genişliği ( genişlik ≥ 800 mm, yükseklik ≥ 2000) |  |  |  |  |  |  |  |  | 63. Durma ve seviyeleme hassasiyeti (durma ± 10 mm, seviyeleme ± 20 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Kapı ve dayanımı (açıklıklar, montaj, kasa, cam, diktatör, yay, ağırlık, kapı rayı, paten, makara) |  |  |  |  |  |  |  |  | 64. Halat/zincir bağlantı ve yapısı (tellenme, kopuk, sökülme, deformasyon, gerginlik, sonlandırma, en az iki adet olması) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Kapı kilitleri ve kapının kapalı olduğunun denetlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  | 65. Kabin kapısı ve dayanımı (açıklıklar, montaj, kasa, cam, kapı rayı, paten, makara) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Kat kapı eşikleri (etek sacı, sıva durumu, rampa, ayak koruma vb.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 66. Piston, kasnak, karkas, hortum ve bağlantıları (kanal durumu, halatın kanal yuvalarından çıkması, koruma, yağın toplanması, hortum ve bağlantılarında sızdırmazlık vb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Kapanma kuvveti ve enerjisi (kapanma kuvveti ≤ 150 N, kapanma enerjisi ≤ 10 J) |  |  |  |  |  |  |  |  | 67. Korozyona karşı önlem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Acil durumda kilit açma (üçgen anahtar vb.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 68. Hız sınırı (≤ 0,15 m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. KABİN ÜSTÜ |  |  |  |  |  |  |  |  | 69. Yük kapasitesi sınırı (platform tipi 250 kg ≤ kapasite ≤ 500 kg, merdiven tipi 115 kg ≤ kapasite ≤ 350 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Kabin üstü dayanım ve düşmelere karşı koruma |  |  |  |  |  |  |  |  | 70. Karşı/dengeleme ağırlığı (karkas, bağlantı durumu, sıçrama önleyici, patenler, halat/zincir ve denge) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol formunda “D” Değerlendirme, “U” Uygun, “UD” Uygun Değil, “U.Y“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. TEST, DENEY VE MUAYENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. Motor freni ve fren testi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. Tahrik yeteneği testi (sarılma açısı, kasnak kanalı, halat kaydırma) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. Kontrolsüz hareketlere karşı koruma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. Aşırı hız düzenleyici (erişim, montajı, yön(aşağı/yukarı), yataklama, kasnak durumu, koruma, halatın kasnak yuvasından çıkmasının engellenmesi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. Aşağı yönde özel durum çalışması (endirekt) ve piston strokunun sınırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. Basınç sınırlama valfi testi (en fazla. 1,4 kat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. Basınç deneyi (test basıncı ………….. bar ) (tam yük basıncının %200’ü) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KUSUR AÇIKLAMALARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ |  | ONAYI (İMZASI) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  |  |
| Mesleği |  |  |
| Dip. Tar. ve No. |  |  |
| Kalıcı Kayıt No |  |  |

Bu rapor	(yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.