| GENEL BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı |  |  |  |  | Telefon |  |
| Muayene adresi |  |  |  |  | E-posta |  |
| Periyodik Kontrol Tarihi |  | Takip Kontrol Tarihi |  | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi |  |  |
| Rapor Tarihi |  | Rapor No |  | Kontrol Başlangıç-Bitiş Saati |  |  |
| Periyodik Kontrol Tipi |  |  |  |  |  |  |
| KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARINA AİT BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |

| Cihaz Adı | Cihaz Markası | Cihaz Kodu/Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

| EKİPMANA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Üretici |  |  |  | Muayene Standardı/Mevzuatı |  |  |  |
| Ürün adı |  |  |  |  |  |  |  |
| Seri no |  |  |  |  |  |  |  |
| İmal yılı |  |  |  |  |  |  |  |
| MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER |  |  | D |  | MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER |  | D |
| AĞ GÖZLERİ VE GENEL |  |  |  |  |  | DÜŞME ALANI VE YÜZEY |  |  |
| 1. Ağ gözü boyutları TS EN 1176 ve talimatta belirtilen ölçülere uygun mu (düzlemsel ağlarda ≤420 mm, uzamsal ağlarda silindirik cisim testi)? |  |  |  |  |  | 11. Ağın genel yapısal stabilitesi (çökme, devrilme veya aşırı sallanma) güvenli kullanım için yeterli mi? |  |  |
| 2. Ağ gözleri kullanım sırasında esnemeyle tehlikeli boyutlara ulaşıyor mu? |  |  |  |  |  | 12.Taşıyıcı elemanlarda koruyucu kaplama veya emniyet önlemleri eksik mi? |  |  |
| 3. Ağ gözlerinin kenarlarında ip/halat kopması, aşınma veya düğüm çözülmesi var mı? |  |  |  |  |  | 13. Ağın etrafında tanımlı düşme alanı mevcut mu ve yeterli genişlikte mi? |  |  |
| 4.Ağ gözlerinin birleşim noktaları sağlam mı ve gevşeme yapıyor mu? |  |  |  |  |  | 14. Düşme alanı, kullanıcıların ağdan düşebileceği her noktayı kapsayacak şekilde düzenlenmiş mi? |  |  |
| 5.Ağ gözleri arasında çocukların baş, boyun veya uzuv sıkışmasına neden olabilecek açıklıklar var mı? |  |  |  |  |  | 15. Serbest düşme yüksekliği talimatta belirtilen 3000 mm sınırını aşıyor mu? |  |  |
| 6. Ağ gözleri kullanıcı için güvenli tutunma fırsatları sunuyor mu? |  |  |  |  |  | 16. Darbe emici yüzeylerde bozulma, sıkışma, çatlama veya kayma var mı? |  |  |
| 7. Ağ gözlerinde metal/sert bağlantı elemanları kullanıcıya zarar verecek biçimde açıkta mı? |  |  |  |  |  | 17. Darbe azaltıcı yüzeyler ağ altındaki tüm riskli bölgelerde devamlılık gösteriyor mu? |  |  |
| YAPISAL DURUM |  |  |  |  |  | 18. Yüzey, kaymaz ve yaralanmayı önleyici özellikte mi? |  |  |
| 8. Ağın taşıyıcı çerçevesi, direkleri veya sabitleme noktalarında gevşeme, çatlama veya bükülme görülüyor mu? |  |  |  |  |  | 19. Düşme alanında yabancı cisim, sivri veya sert nesne bulunuyor mu? |  |  |
| 9. Ankraj ve sabitleme bağlantıları uygun mukavemete sahip mi ve gevşeklik yok mu? |  |  |  |  |  | BİRLEŞEN PARÇALAR |  |  |
| 10. Ağın yük taşıma kapasitesini etkileyebilecek kırık, pas, gevşeme veya malzeme yorgunluğu var mı? |  |  |  |  |  | 20. Birleşen parçalar arasında çocukların baş, boyun veya uzuvlarının sıkışmasına yol açacak açıklık var mı? |  |  |
| 21. İki doğrusal elemanın birleştiği yerlerde en az birinin esnek olması sağlanmış mı? |  |  |  |  |  | 25. Yerden 600 mm’nin üzerinde, alt kenarı yataydan yukarıda olan birleşen parçalar arasındaki açı 55° veya daha fazla mı? |  |  |
| 22. Birleşen parçalarda gevşeklik, deformasyon, aşınma veya kopma var mı? |  |  |  |  |  | 26. birleşim noktalarında kullanılan ölçüm ve test yöntemleri (şablon/prob) ile açıklıkların uygunluğu kontrol edilmiş mi? |  |  |
| 23.Birleşen parçaların bağlantı elemanlarında (klemens, kelepçe, halka vb.) keskin kenar, çıkıntı veya kullanıcıya zarar verecek unsur bulunuyor mu? |  |  |  |  |  | 27.Birleşen parçalar kullanım sırasında aşırı esneme veya tehlikeli açıklık oluşturuyor mu? |  |  |
| 24.Birleşen parçaların olduğu bölgelerde çocuğun düşmesini önleyici ağ, bariyer veya destek yeterli mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol formunda “D” Değerlendirme, “U” Uygun, “UD” Uygun Değil, “U.Y“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  | Birleşen parçalar ve bağlantı aparatlarının bakım ve kontrol kayıtları düzenli tutuluyor mu? |
| KUSUR AÇIKLAMALARI /ÖLÇÜLEN DEĞERLER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOTOĞRAFLAR/VARSA EKLER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması ……………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolü Gerçekleştiren Muayene Personeli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı Soyadı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ünvanı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İmza |  |  |  |  |  |  |  |  |