| GENEL BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı |  |  |  |  | Telefon |  |
| Muayene adresi |  |  |  |  | E-posta |  |
| Periyodik Kontrol Tarihi |  | Takip Kontrol Tarihi |  | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi |  |  |
| Rapor Tarihi |  | Rapor No |  | Kontrol Başlangıç-Bitiş Saati |  |  |
| Periyodik Kontrol Tipi |  |  |  |  |  |  |
| KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARINA AİT BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |

| Cihaz Adı | Cihaz Markası | Cihaz Kodu/Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

| EKİPMANA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üretici |  | Muayene Standardı/Mevzuatı |  |
| Ürün adı |  |  |  |
| Seri no |  |  |  |
| İmal yılı |  |  |  |

| MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER | D | MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER | D |
| --- | --- | --- | --- |
| GENEL GÜVENLİK |  |  | 13.Acil durum prosedürleri işletmeci tarafından yazılı olarak bulunduruluyor mu? |  |
| 1.Kapalı oyun elemanı güvenlik gereklerine uygun mu? |  |  | 14.Bağlantılar sağlam mı, alet kullanmadan sökülemeyecek şekilde mi? |  |
| 2.Kullanılan malzemeler alev geciktirici özelliğe sahip mi? |  |  | 15.Düşme kaydırakları kullanım sırasında gözetim altında tutulabiliyor mu)? |  |
| 3.Kapalı oyun alanı içinde en az bir yetişkin erişim yolu var mı? |  |  | 16.Bağlantılar, montaj ve kaydırak yapısı sağlam mı; deformasyon/gevşeklik yok mu? |  |
| 4.Yetişkin erişim yolunun yüksekliği ve genişliği uygun mu? |  |  | 17.Kaydırakta yaş grubu, kapasite ve kullanım kuralları belirtilmiş mi? |  |
| 5.Yüzey kaplamaları çocuk sağlığına uygun mu? |  |  | 18.Elektrikli aletler ilgili standartlara uygun ve kablolar korumalı mı? |  |
| 6.Tahliye kapasitesi ve çıkış sayısı uygun mu? |  |  | 19.Köpük oyun elemanları ile esnek malzemeler arasındaki boşluklar uygun şekilde kapatılmış mı? |  |
| YAPISAL KONTROLLER |  |  | 20.Tırmanmaya karşı koruma sağlanmış mı? |  |
| 7.Yerden 2 m yüksekliğe kadar yeterli darbe emici yüzey sağlanmış mı? |  |  | 21.Oyun alanı gözetim için görüş engeli oluşturuyor mu? Gerekiyorsa kamera sistemi mevcut mu? |  |
| 8.Uygun işaretler mevcut mu? (yaş grubu, kapasite, acil çıkış, oyun kuralları) |  |  | 22.Aydınlatma armatürleri korunaklı ve çocukların erişemeyeceği şekilde mi? |  |
| 9.Acil çıkış sayısı ve kapasite uygun mu? |  |  | KAYDIRAKLAR |  |
| 10.Düşme/çarpma alanı ölçüleri standartlara uygun mu? |  |  | 23.Kaydırak başlama bölümüne erişim merdiven, tırabzanlı basamak, tırmanma alanı veya araç yolu ile sağlanıyor mu? |  |
| 11.Sert/çıkıntılı yüzeylerde mesafeler uygun mu? |  |  | 24.Serbest duran kaydıraklarda ilk merdiven, yön değişikliği olmadan 2.500 mm azami dikey yüksekliğe kadar erişebiliyor mu? |  |
| 12.Açıklık ölçüleri sıkışma riskine karşı uygun mu? |  |  | 25.Ray veya enine tutunma çubuğu başlama bölümünün 600–900 mm yukarısında mı? |  |
| 26.Başlama bölümü kolayca erişilebiliyorsa serbest düşme yüksekliği en fazla 1.000 mm mi? |  |  | 45.Kaydırak yüzeyi aşınmaya, kötü hava koşullarına ve deformasyona dayanıklı mı? |  |
| 27. 1.000 mm’den fazla düşme yüksekliği olan kaydıraklarda giriş açıklığında ray veya enine tutunma çubuğu bulunuyor mu? |  |  | 46.Mafsallarda keskin kenar, boşluk veya jilet etkisi yaratacak bir yapı yok mu? |  |
| 28.Ray veya enine tutunma çubuğu başlama bölümünün 600–900 mm yukarısında mı? |  |  | 47.Halat çapı 16–45 mm arasında mı ve uçları yıpranmayı önleyecek şekilde işlenmiş mi? |  |
| 29.Her kaydırakta en az 350 mm uzunluğunda başlama bölümü var mı? |  |  | 48.Tutma yerleri kapalı halka şeklinde değil mi (boğulma/sıkışma riski önlenmiş mi)? |  |
| 30.Başlama bölümü eğimi 0°–5° aralığında mı? |  |  | 49.Tek parça yüzey tercih edilmiş mi veya ek yerleri güvenli mi? |  |
| 31.Başlama bölümü genişliği kayma bölümü ile aynı mı? |  |  | 50.Yan kenarlar en az 3 mm yarıçaplı yuvarlatılmış mı? |  |
| 32.Yanal koruma başlama bölümünden kayma bölümüne kesintisiz devam ediyor mu? |  |  | 51.Yanal koruma kayma yüzeyi boyunca sürekli mi ve yüksekliği Çizelge 1’e uygun mu? |  |
| 33.Ek yerleri takılmaya veya yaralanmaya neden olacak şekilde mi? |  |  | 52.Kaydırakta yaş grubu, kapasite, acil durum işaretleri ve kullanım kuralları gibi bilgiler var mı? |  |
| 34.Düz veya helezon kaydıraklarda genişlik ve yanal koruma yükseklikleri standartlara uygun mu (700 mm altı veya 950 mm üstü genişlik)? |  |  | 53.Kaydırak çevresi temiz, engellerden arındırılmış ve gözetim için görüş açık mı? |  |
| 35.Çok yollu kaydıraklarda yol bölücülerin yüksekliği en az 100 mm ve kenarları yuvarlatılmış mı? |  |  | 54.Kaydırak altı ve çevresi darbe emici yüzeyle kaplı mı? |  |
| 36.Kayma yüzeyleri, giysi ve uzuv sıkışmasını önleyecek şekilde pürüzsüz mü? |  |  | 55. Her kaydırakta en az 1000 mm yatay başlangıç bölümü mevcut mu? |  |
| 37.Çıkış bölümü Tip 1 veya Tip 2 standart ölçülerine uygun mu? |  |  | DÜŞME KAYDIRAKLARI |  |
| 38.Çıkış bölümünün eğimi azami 10° (Tip 1) veya 5° (Tip 2) mi? |  |  | 56. Başın arkasına çarpmayı önlemek için başlangıç bölümü ile kayma bölümü arasındaki oturma pozisyonu yarıçapı en az 100 mm mi? |  |
| 39.Çıkış bölümü uzunluğu ve yerden yüksekliği standartlara uygun mu? |  |  | 57. Kayma yüzeyinden 90° açıyla ölçülen en az 500 mm yükseklikte yan koruma var mı? |  |
| 40.Çıkış alanı etrafında en az 1.000 mm çarpma alanı var mı ve darbe azaltıcı yüzey sağlanmış mı? |  |  | 58. Kayma yüzeyinden 90° açıyla ölçülen en az 750 mm yükseklikte yan koruma var mı? |  |
| 41.Tünel bölümlerinin iç yüksekliği en az 750 mm ve iç genişliği en az 750 mm mi? |  |  | 59.Yan korumalar başlangıç bölümünden çıkış bölümüne kadar kesintisiz mi? |  |
| 42.Tünel bölümleri başlama bölümünden sonra başlayıp çıkış bölümüne girmeden sonlanıyor mu? |  |  | 60. Düşme kaydırağı içbükey eğriyle yatay çıkışa bağlanıyor mu (düşmeyi yumuşatma)? |  |
| 43.Kaydırak çevresinde yeterli serbest alan ve düşme/çarpma alanı sağlanmış mı? |  |  | TAVAN RAYLI SİSTEMLER |  |
| 44.Sert yüzey ve çıkıntılı parçalarla arada en az 200 mm mesafe var mı? |  |  | 61.Seyyar parçalar üstten ray içinde uç durdurucularla sabitlenmiş mi? |  |
| 62. Hareket sınırlayıcılar sağlam mı ? |  |  | 76.Kenarlar kolayca temizlenebilir mi? Taban düz ve tehlikeli nesnelerin sıkışmasını önleyecek şekilde kaplanmış mı? |  |
| 63.Her bir üstten geçen rayda yalnızca bir adet hareketli parça bulunuyor mu? |  |  | 77. 36 aydan büyük çocuklar için derinlik en fazla 600 mm mi? |  |
| 64.Kullanıcıların parmaklarının rayda sıkışmasını önleyecek koruyucu kapak veya entegre tasarım mevcut mu? |  |  | 78.36 aydan küçük çocuklar için derinlik en fazla 450 mm mi? |  |
| 65.Başlangıç ve son noktadaki durdurucular enerji emici malzemeden mi ve uygun mesafede mi (≥1.200 mm veya bağlantı elemanı uzunluğunun %75’i)? |  |  | 79. Kullanılan topların çapı en az 60 mm mi? |  |
| 66.Paralel raylı araçlarda üniteler arasında çarpışmayı önleyen muhafaza var mı? |  |  | 80.Top havuzuna giriş noktaları veya içindeki platformlar tabandan 1.000 mm’yi aşmıyor mu? |  |
| 67.Tutma yerleri kullanıcıya uygun ergonomide mi ve güvenli şekilde tasarlanmış mı? |  |  | 81.Eğer top havuzu kaydırak çıkış alanı olarak kullanılıyorsa genel oyun top havuzundan ayrılmış mı? |  |
| 68.Hasarlı, çatlamış veya delinmiş toplar derhal çıkarılıyor mu? |  |  | 82.Eğer top havuzu kaydırak çıkış alanı olarak kullanılıyorsa gözlem alanlarından görülebiliyor mu? |  |
| 69.Tutma yerleri kapalı halka şeklinde değil mi (boğulma/sıkışma riski önlenmiş mi)? |  |  | 83.Eğer top havuzu kaydırak çıkış alanı olarak kullanılıyorsa topların derinliği 400 mm’yi aşmıyor mu? |  |
| 70.Koltuklar uygun darbe emici malzeme ile kaplı mı, çocuk istediğinde inebilecek şekilde tasarlanmış mı? |  |  | 84.Eğer top havuzu kaydırak çıkış alanı olarak kullanılıyorsa kaydıraktan itibaren en az 2.000 mm uzunluk sağlanmış mı? |  |
| 71.Koltuk alt kısmı yerden en az 250 mm yükseklikte mi? |  |  | 85.Eğer top havuzu kaydırak çıkış alanı olarak kullanılıyorsa engellerden arındırılmış mı? |  |
| Çember veya kayış koltuk uygun mu? |  |  | 86.Toplar, havuzun her yerinde eşit derinlikte tutuluyor mu? |  |
| 72.Üstten geçen rayların her iki yanında en az 1.200 mm boşluk ve çarpışmayı önleyecek muhafaza var mı? |  |  | 87.Toplar düzenli olarak temizleniyor ve dezenfekte ediliyor mu? |  |
| 73.Darbe alanında kullanılan yüzey kaplaması en az 1.000 mm serbest düşme yüksekliği için gerekli darbe azaltma seviyesine sahip mi? |  |  | 88.Top havuzu ve top kullanım kuralları, yaş grubu ve kapasite belirtilmiş mi? |  |
| TOP HAVUZU |  |  | 89.Top havuzu gözetim için görüş engeli var mı? |  |
| 74.Top havuzu, normal oyun sırasında topların dışarı dökülmesini en aza indirecek şekilde tasarlanmış mı? |  |  | ELEKTRİKLE ÇALIŞAN EKİPMANLAR |  |
| 75.Zemin yüzeyi en az 600 mm kritik düşme yüksekliği gerekliliklerini karşılıyor mu? |  |  | 90.Elektrikli ekipmanlar ilgili standartlara uygun mu ve kullanıcıların erişimine kapalı mı? |  |
|  |  |  | 91.Elektrikli ekipman üreticinin talimatlarına göre kurulmuş mu? |  |
| 92.Kablolama, priz ve bağlantılar topraklama mevcut mu? |  |  |  |  |
| 93.Elektrik besleme kabloları kullanıcılar tarafından erişilemez ve korunaklı mı? |  |  |  |  |
| 94.Çocukların fiş, priz, kablo veya ekipmana doğrudan temasını önleyecek fiziksel koruma var mı? |  |  |  |  |
| 95.Gerekirse ekipmanın enerjisini kesecek bir acil durum şalteri veya sigortası mevcut mu? |  |  |  |  |
| 96.Ekipman uygun yalıtıma ve nem/suya karşı yeterli IP derecesine sahip mi? |  |  |  |  |
| 97.Elektrikli ekipman için periyodik test, bakım ve ölçüm planı mevcut mu? (örn. izolasyon testi, kaçak akım kontrolü) |  |  |  |  |
| KAPALI OYUN YAPILARI İÇİNDEKİ ZIPLAYAN ELEMANLAR |  |  |  |  |
| 98.Zıplama elemanları ağlar/destekler güvenli mi? |  |  |  |  |
| 99.Yatak yüzeyi pürüzsüz, düzgün, kesintisiz ve uygun araçlarla sabitlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 100.Zıplama elemanları bitişik şekildeyse aralarında tam ayırma ağı var mı? |  |  |  |  |
| 101.Her bir zıplama elemanının üzerinde aynı anda yalnızca bir kişinin kullanması gerektiğini belirten işaret var mı? |  |  |  |  |
| 102.Alternatif sabitleme elemanları tamamen kaplanmış mı? |  |  |  |  |
| 103.Hasarlı ağ/yüzeyler derhal onarılıyor mu? |  |  |  |  |
| 104.Ağ yerine sert ve düz bir yüzey kullanılıyorsa yükseklik şartları sağlanmış mı? |  |  |  |  |
| Kontrol formunda “D” Değerlendirme, “U” Uygun, “UD” Uygun Değil, “U.Y“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır. |  |  |  |

| KUSUR AÇIKLAMALARI /ÖLÇÜLEN DEĞERLER |  |
| --- | --- |
| FOTOĞRAFLAR/VARSA EKLER |  |
| SONUÇ VE KANAAT |  |
| Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması ……………… |  |
| Kontrolü Gerçekleştiren Muayene Personeli |  |
| Adı Soyadı |  |
| Ünvanı |  |
| İmza |  |