| GENEL BİLGİLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı |  |  |  | Telefon |  |
| Muayene adresi |  |  |  | E-posta |  |
| Periyodik Kontrol Tarihi |  | Takip Kontrol Tarihi |  | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi |  |
| Rapor Tarihi |  | Rapor No |  | Kontrol Başlangıç-Bitiş Saati |  |
| Periyodik Kontrol Tipi |  |  |  |  |  |
| Periyodik Kontrol Tipi /Kapsamı (Standart, Doküman vb.) |  |  |  |  |  |
| KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARINA ve PROBLARA AİT BİLGİLER |  |  |  |  |  |

| Cihaz Adı | Cihaz Markası | Cihaz Kodu/Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

| EKİPMANA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üretici Adı |  | Ekipmanın Tipi |  |
| Üretici Adresi |  |  |  |
| Seri no |  |  |  |
| İmal yılı |  |  |  |
| Standart No ve Tarihi |  |  |  |

| MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER | D | MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- Metal yüzeylerde pas, çatlak, boya kabarması var mı? (Olmamalı) |  | 13- Ahşap elemanlarda kıymık, çürüme, emprenye eksikliği var mı? |  |
| 2- Kaymaz yüzeyler mevcut mu, aşınma/bozulma yok mu? |  | 14- Mekanizma ve yataklarda boşluk, deformasyon, yağsızlık var mı? |  |
| 3- Döner mil bağlantıları gevşememiş mi, rulmanlar serbest dönüyor mu? |  | 15- Döner milde oynama ≤ 2 mm mi? |  |
| 4- Döner yataklarda çatlak, kaynak hatası, aşınma var mı? |  | 16- Fren sistemi döner hareketi en fazla 2 tur içinde güvenli şekilde durdurabiliyor mu? |  |
| 5- Sabit elemanlarla kullanıcı arasında en az 500 mm yatay mesafe var mı? |  | 17- Döner kolların zemine mesafesi ≥ 60 mm mi? (görüşte) |  |
| 6- Döner kolların zemine mesafesi ≥ 110 mm mi? (görüş dışında) |  | 18- Baş-boyun sıkışma testinde Prob D geçmiyor, Prob C/E sıkışmadan girip çıkıyor mu? |  |
| 7- Parmak sıkışması: Açıklıklar <8 mm veya ≥25 mm mi? |  | 19- Ayak/bacak sıkışması: Hareket yönünde boşluk en fazla 30 mm mi? |  |
| 8- Basma yüzeyleri ≥100 mm genişlikte mi? |  | 20- Basma yüzeyleri ≥300 mm uzunlukta mı? |  |
| 9- Basma yüzeyi kenar koruması ≥10 mm mi? |  | 21- Platform yüksekliği >600 mm ise kenar koruması ≥60 mm mi? |  |
| 10- Zincir iç boşluğu 8,6–12 mm aralığında mı? |  | 22- Zincir halkalarında kaynak hatası, çatlak var mı? |  |
| 11- Halat çapı 25–45 mm aralığında mı? |  | 23- Halatlarda yıpranma/kopma var mı? |  |
| 12- Düşme alanı en az 1,5 m genişliğinde mi? |  | 24- Zemin kaplaması darbe emici özellikte mi? |  |
| 25- Zemin HIC ≤1000 ve gmax ≤200 test raporlarıyla doğrulandı mı? |  | 35- Çakıl kullanıldıysa çap 8–16 mm, kalınlık ≥400 mm mi? |  |
| 26- Minder kullanıldıysa sabitlenmiş ve aralıklar doldurulmuş mu? |  | 36- A Tipi: Askılar arası mesafe ≥900 mm mi? |  |
| 27- A Tipi: Tutamak çapı 16–45 mm aralığında mı? |  | 37- B Tipi: Zemin seviye farkı ≤±5 mm mi? |  |
| 28- B Tipi: Zemin–platform boşluğu ≤8 mm veya ≥25 mm mi? |  | 38- C Tipi: Askı elemanları zemine ≥350 mm mesafe bırakıyor mu? |  |
| 29- C Tipi: Tek uçtan bağlı halatta sabit nokta ile eleman arası ≥900 mm mi? |  | 39- D Tipi: Ray ek yerleri yükseklik farkı ≤3 mm mi? |  |
| 30- D Tipi: Tekerlek yan boşluğu ≤5 mm mi? |  | 40- E Tipi: Disk kenarları ≥3 mm yuvarlatılmış/pahlanmış mı? |  |
| 31- E Tipi: Disk–zemin mesafesi ≥60 mm (görüşte) / ≥110 mm (görüş dışı) mi? |  | 41- F Tipi: İç kenarlar ≥3 mm yuvarlatılmış/pahlanmış mı? |  |
| 32- F Tipi: Serbest alan ≥500 mm, düşme alanı ≥1,5 m mi? |  | 42- ≤500 mm serbest duran: Açıklıklar <8 mm veya ≥25 mm mi? |  |
| 33- ≤500 mm serbest duran: Kenarlar ≥3 mm yuvarlatılmış/pahlanmış mı? |  | 43- Etiket üzerinde imalatçı adı/adresi, üretim yılı, EN 1176-5 işareti mevcut mu? |  |
| 34- Etiket üzerinde maksimum kullanıcı sayısı yazıyor mu? |  | 44- Uyarı levhaları ve kullanım talimatları mevcut mu? |  |
| Kontrol formunda “D” Değerlendirme, “U” Uygun, “UD” Uygun Değil, “U.Y“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır. |  |  |  |

| KUSUR AÇIKLAMALARI /ÖLÇÜLEN DEĞERLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FOTOĞRAFLAR/VARSA EKLER |  |  |  |

NOTLAR

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR.

| KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİREN MUAYENE PERSONELİ |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı |  |
| Ünvanı |  |
| İmza |  |