| GENEL BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı |  |  |  |  | Telefon |  |
| Muayene adresi |  |  |  |  | E-posta |  |
| Periyodik Kontrol Tarihi |  | Takip Kontrol Tarihi |  | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi |  |  |
| Rapor Tarihi |  | Rapor No |  | Kontrol Başlangıç-Bitiş Saati |  |  |
| Periyodik Kontrol Tipi |  |  |  |  |  |  |
| Periyodik Kontrol Tipi /Kapsamı (Standart, Doküman vb.) |  |  |  |  |  |  |
| KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARINA ve PROBLARA AİT BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |

| Cihaz Adı | Cihaz Markası | Cihaz Kodu/Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

| EKİPMANA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Üretici Adı |  |  | Ekipmanın Cinsi |  |  |  |
| Üretici Adresi |  |  |  |  |  |  |
| Seri no |  |  |  |  |  |  |
| İmal yılı |  |  |  |  |  |  |
| Standart No ve Tarihi |  |  |  |  |  |  |
| MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER |  | D |  | MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER |  | D |
| 1- Malzeme yüzeyinde pas, çatlak veya boya kabarması var mı? (Olmamalı) |  |  |  | 15- Ahşap yüzeyler emprenyeli ve kıymık yok mu? |  |  |
| 2- Plastik/kauçuk parçalar UV’ye dayanıklı ve kırık/çatlak yok mu? |  |  |  | 16- Kullanıcı temas kenarlarının yarıçapı ≥ 3 mm mi? |  |  |
| 3- Bağlantı elemanlarının sıkılık değeri üretici verisine uygun mu? (örn. ≥ 40 Nm) |  |  |  | 17- Basma yüzeyi genişliği ≥ 100 mm mi? |  |  |
| 4- Vida/cıvata çıkıntısı ≤ 8 mm mi (çapaksız)? |  |  |  | 18- Basma yüzeyi kenar koruması ≥ 10 mm mi ve yan yüzeyin %75’ini kaplıyor mu? |  |  |
| 5- Basma yüzeyi uzunluğu ≥ 300 mm mi? |  |  |  | 19- Hareketli parçanın en alt ucu ile zemin mesafesi ≥ 60 mm mi? |  |  |
| 6- Hareketli parça–komşu parça mesafesi parmak için < 8 mm veya ≥ 25 mm, el/kol için ≥ 60 mm mi? |  |  |  | 20- Kafa/boyun açıklıkları (zeminden ≥ 600 mm ise): Prob D geçmiyor ve Prob E/C girmiyor mu? |  |  |
| 7- Görüş alanı dışındaki düşey hareketli parça–zemin mesafesi ≥ 110 mm mi? |  |  |  | 21- Ayak/bacak sıkışma boşluğu ≤ 30 mm mi? |  |  |
| 8- Parmak sıkışma açıklıklarında 8 mm prob geçmiyor mu? (Geçerse 25 mm prob da geçmeli) |  |  |  | 22- SDY ≥ 1000 mm veya mecburi hareket varsa, hareket sahası darbe azaltıcı zeminle kaplı mı? |  |  |
| 9- Serbest düşme yüksekliği (SDY) Çizelge 4 sınırlarına uygun mu? (Genelde ≤ 1000 mm) |  |  |  | 23- Temel derinliği (gevşek dolgu zeminde) ≥ 400 mm mi? |  |  |
| 10- Hareket alanı yüksekliği, hareket sahasının yüksekliğinden ≥ 2,2 m fazla mı? |  |  |  | 24- Temellerden çıkıntı yapan parçalar (örn. vida uçları) zeminden ≥ 400 mm aşağıda mı? |  |  |
| 11- Alternatif olarak: temel tepesi zeminden ≥ 200 mm aşağıda mı? |  |  |  | 25- Zincir halkası açıklığı ≤ 8,6 mm mi? |  |  |
| 12- Halat çapı 25–45 mm aralığında mı? |  |  |  | 26- Her bir donanım üzerinde piktogramlı talimatlar, ana işlevler, güvenlik bilgisi mevcut mu? |  |  |
| 13- Tesis bilgi levhasında gerekli tüm bilgiler mevcut mu? |  |  |  |  |  |  |
| 14- Donanım üzerinde imalatçı adı/adresi, imalat yılı ve EN 16630 numarası işaretlenmiş mi? |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol formunda “D” Değerlendirme, “U” Uygun, “UD” Uygun Değil, “U.Y“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır. |  |  |  |  |  |  |

| KUSUR AÇIKLAMALARI /ÖLÇÜLEN DEĞERLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FOTOĞRAFLAR/VARSA EKLER |  |  |  |

NOTLAR

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR.

| Muayene Personeli |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı |  |
| Ünvanı |  |
| İmza |  |