| GENEL BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı |  |  |  |  | Telefon |  |
| Muayene adresi |  |  |  |  | E-posta |  |
| Periyodik Kontrol Tarihi |  | Takip Kontrol Tarihi |  | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi |  |  |
| Rapor Tarihi |  | Rapor No |  | Kontrol Başlangıç-Bitiş Saati |  |  |
| Periyodik Kontrol Tipi |  |  |  |  |  |  |
| Periyodik Kontrol Tipi /Kapsamı (Standart, Doküman vb.) |  |  |  |  |  |  |
| KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARINA ve PROBLARA AİT BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |

| Cihaz Adı | Cihaz Markası | Cihaz Kodu/Seri No | Kalibrasyon Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |

| EKİPMANA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üretici Adı |  | Ekipmanın Cinsi |  |
| Üretici Adresi |  |  |  |
| Seri no |  |  |  |
| İmal yılı |  |  |  |
| Standart No ve Tarihi |  |  |  |

| MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER | D | MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- Münferit koruma noktalarının ilk yüksekliği ≤ 3,10 m mi? |  | 12- Koruma noktaları arası mesafe h≤4 m için 1,00 m mi? (±10%) |  |
| 2- Koruma noktaları arası mesafe h>4 m için 1,10 m mi? (±10%) |  | 13- Koruma noktaları arası mesafe h>5 m için 1,20 m mi? (±10%) |  |
| 3- Koruma noktaları arası mesafe h>6 m için 1,30 m mi? (±10%) |  | 14- Koruma noktaları arası mesafe h>7 m için 1,40 m mi? (±10%) |  |
| 4- Koruma noktaları arası mesafe h>8 m için 1,50 m mi? (±10%) |  | 15- Koruma noktaları arası mesafe h>10 m için 2,00 m mi? (±10%) |  |
| 5- Münferit tepe koruma noktaları en az iki sabitleme noktasına bağlı mı? |  | 16- Tepe koruma noktaları dayanımı hesap/deney ile doğrulandı mı? |  |
| 6- Koruma noktası bağlantısı dayanımı ≥ 20 kN mu? |  | 17- Yapısal bütünlük: hesaplanan yükler altında kalıcı deformasyon yok mu? |  |
| 7- Panel yüzey elemanları 0,8 kN yük altında sehimi ≤ L/100 mü? |  | 18- Panel sabitleme noktası 1,2 kN yükte ≤ 0,5 mm deformasyon gösteriyor mu? |  |
| 8- Panel sabitleme noktası deney sonrası yerinden çıkmadı mı? |  | 19- Kanıtlama deneyi sonrası kırılma/çatlama yok mu? |  |
| 9- Düşme alanı engel/köşe içermiyor mu? |  | 20- Düşme alanı boyutu h≤3 m için L1 ≥ 2000 mm mi? |  |
| 10- Düşme alanı boyutu h>3 m için L1 ≥ 2500 mm mi? |  | 21- Darbe emici minder/çakıl vb. malzeme uygun derinlikte mi? (çakıl 400 mm, çap 8–16 mm) |  |
| 11- Azami çıkıntı yüksekliği ≤ 4500 mm mi? |  | 22- Üzerinde durulabilir çıkıntı yüksekliği ≤ 4000 mm mi? |  |
| 23- Tırmanma yüzeylerinde keskin kenar/pürüz yok mu? |  | 26- Tırmanma yüzeylerindeki kenarlar ≥ 1 mm yuvarlatılmış/pahlanmış mı? |  |
| 24- Tırmanma yüzeyinde 8–25 mm boşluk yok mu? (15 mm’den derin olmamalı) |  | 27- Serbest alan yeterli mi? (engel yok, güvenli iniş mümkün) |  |
| 25- İmalatçı işaretleri mevcut mu? (ad, marka, EN 12572-1/2, tarih) |  | 28- Talimat el kitabı mevcut mu? (koruma noktaları, azami yükler, bakım talimatları) |  |
| Kontrol formunda “D” Değerlendirme, “U” Uygun, “UD” Uygun Değil, “U.Y“ Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır. |  |  |  |

| KUSUR AÇIKLAMALARI /ÖLÇÜLEN DEĞERLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FOTOĞRAFLAR/VARSA EKLER |  |  |  |

NOTLAR

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR.

| Muayene Personeli |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı |  |
| Ünvanı |  |
| İmza |  |